DESIGN AND TEST A CMOS CIRCUIT THAT PERFROMS ADDITION ON TWO UNSIGNED 4-BIT NUMBERS, PRODUCING A 5 BIT RESULT

I. Mục tiêu thiết kế

- Xây dựng bộ cộng 4-bit Ripple Carry Adder (RCA) hoàn chỉnh từ mức linh kiện MOSFET.

- Áp dụng quy trình thiết kế phân cấp (Hierarchy) trong LTspice.

- Xác minh đặc tính điện học và logic của mạch CMOS tại điện áp $V_{DD} = 3V$.

II. Thông số linh kiện và Thư viện cổng

Tất cả các cổng logic được thiết kế dựa trên quy tắc kích thước MOSFET chuẩn để đảm bảo ngưỡng logic chuyển mạch:

- PMOS: W = 4, L = 1. Cực Bulk nối VDD.

- NMOS: W = 2, L = 1. Cực Bulk nối GND.

Danh mục các cổng logic đã triển khai:

- Inverter: Mạng kéo lên (PUN) 1 PMOS, mạng kéo xuống (PDN) 1 NMOS.

- NAND2/NAND3: PUN gồm các PMOS song song; PDN gồm các NMOS nối tiếp.

NAND3:

- XOR: Triển khai hàm XOR bằng mạng CMOS phức hợp để tối ưu số lượng MOSFET và đảm bảo biên độ điện áp ngõ ra sát nguồn.

III. Thiết kế bộ cộng đầy đủ (Full Adder - FA)

Khối FA được lắp ghép từ các Symbol đã đóng gói với sơ đồ logic:

- Ngõ ra Sum (S): S = (A ⊗ B) ⊗ Cin (Sử dụng 2 tầng XOR).

- Ngõ ra Carry-out (Cout): Cout = A . B + B . Cin + A . Cin.

  - Triển khai thực tế: Sử dụng 3 cổng NAND2 tạo các tích đảo, sau đó đưa vào 1 cổng NAND3 để thực hiện phép tổng (theo định luật De Morgan).

Đây là mạch Full Adder hoàn chỉnh

Đây là mạch Full Adder đã được đóng gói (mạch hoàn chỉnh làm máy quá lag).

IV. Kết nối bộ cộng 4-bit (ADDER4)

Sử dụng 4 khối Full_Adder kết nối theo cấu trúc Ripple Carry:

- Input: Hai số nhị phân 4-bit (A3A2A1A0) và (B3B2B1B0).

- Carry Chain: Cout của tầng n nối trực tiếp vào Cin của tầng n+1.

- Initial State: Cin của tầng 0 nối Ground (0V).

- Output: Kết quả 5-bit gồm các chân S4,S3,S2,S1,S0.

Đây là mạch hoàn chỉnh chưa đóng gói:

Đây là mạch hoàn chỉnh đã đóng gói:

IV. Kết quả mô phỏng và Kiểm chứng

Mạch được kiểm tra với phép tính: 710 + 910 = 1610 (tương đương 01112 + 10012 = 100002).

Bảng thông số Testbench:

- VDD = 3V.

- A = [0, 1, 1, 1] (A3=0V, A2,1,0=3V).

- B = [1, 0, 0, 1] (B3=3V, B2,1=0V, B0=3V).

Phân tích dạng sóng ngõ ra:

- V(s4): Đạt mức xấp xỉ 3V (Logic 1).

- V(s3), V(s2), V(s1), V(s0): Đạt mức xấp xỉ 0V (Logic 0).

- Biên độ điện áp: Ngõ ra đạt mức 0V/3V dứt khoát, không có trạng thái lơ lửng, xác nhận các MOSFET hoạt động đúng vùng bão hòa và cắt.

VI. Kết luận

- Hệ thống phân cấp (Hierarchy) giúp quản lý mạch phức tạp hiệu quả và giảm thiểu lỗi nối dây.

- Bộ cộng Ripple Carry hoạt động đúng bảng sự thật nhị phân.

- Thiết kế CMOS đáp ứng tốt yêu cầu về biên độ điện áp VOH ≈ VDD, VOL ≈ GND.